- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产5000吨新型涂层隔离材料项目

建设单位（盖章）：一诺新材料科技（菏泽）有限公司

编制日期：      2023年02月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000吨新型涂层隔离材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-371723-89-01-387506 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马宜增 | 联系方式 | 13854750276 |
| 建设地点 | 山东省 菏泽市 成武县 苟村集镇 成武经济开发区家具产业园32号车间 |  |  |
| 地理坐标 | （115度56分22.249秒，34度57分33.166秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2659其他合成材料制造 | 建设项目 行业类别 | 23-44、合成材料制造265 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 成武县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-370112-04-01-730696 |
| 总投资（万元） | 5000.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《成武县城市总体规划（2012-2030年）》 审批机关：菏泽市人民政府 审批文件名称及文号：《菏泽市人民政府关于<成武县城市总体规划（2012-2030年）>的批复》（菏政复[2012]97号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《成武县城市总体规划（2012～2030年）》，成武县中心城区空间布局发展坚持走集约紧凑、生态宜居的布局模式，合理拓展城市空间。规划形成“四片、五廊、两脊、四心”的布局结构。 1、四片：即四个城市功能片区。包括西部新城、中部片区、北部文亭、东部园区。 2、五廊：即五条城市特色景观廊道。包括汉堤文化景观廊、新区中心景观廊、文亭河生态景观廊、桶子河生态景观廊、乐成河生态景观廊。 3、两脊：即两条城市空间生长脊。包括伯乐大街生长脊、大明湖路生长脊。 4、四心：即四个服务核心区。一是城市公共中心，即西部新城高标准、全方位建设的未来城市中心，是中心城区城市级大型公共服务设施和商业服务业设施的集中布置区域；二是以永顺路和伯乐大街交汇处商业服务中心为基础，逐步提升品质，承载城市传统商贸，形成城市的生活服务中心；三是以文亭湖中央水景为核心，综合布置旅游服务设施，形成城市休闲游憩中心；四是以园区周自齐公园为核心，配套布置管理、科研、商业服务功能，形成园区产业服务中心。 “四片”具体介绍如下： 1、西部新城 （1）范围：千里马路以西，跃进东路以南、仪凤路以西、九女湖路以东区域，面积8.65平方公里。 （2）功能定位：以行政办公、商务、商业、文化、体育、教育城市公共服务功能为主导的综合新城区，发展为未来城市的中心。 （3）发展重点：新城区以公共管理与公共服务设施、居住为主；在伯乐大街北侧布局新的行政办公中心，在南侧布置商务、商业、体育、文化、娱乐中心，形成城市新的中心区；重点塑造伯乐大街、仪凤路、迎宾路街道景观，成为新城区最主要的景观大道。 2、中部片区 （1）范围：千里马路以东、文亭路以南、永昌路以西、南至五龙潭路区域，面积7.93平方公里。 （2）功能定位：以商贸、居住、教育为主要功能，发展成为城市的生活服务中心。 （3）发展重点：降低旧城区的建筑密度和人口密度，增加城市公共绿地和公共空间面积，提升城市品质和服务档次。对现有工业用地严格控制，逐步转换为居住、商业等用地性质；逐步更新三类居住为二类居住。 在大明湖路和永昌路交汇处南侧布置商贸物流片区，连通桶子河与文亭湖，贯穿城区形成“水绿融城”的良好城市景观。 3、北部文亭片区 （1）范围：文亭路以北、仪凤路以东、永昌路以西区域，面积 7.13 平方公里。 （2）功能定位：3A 级滨湖休闲度假旅游区。 （3）发展重点：逐步扩大水面，塑造水景，水岸强调亲水性；引入多元的服务功能，包括高档酒店、商业购物、文化娱乐、康体养生，杜绝单纯的居住开发；建筑风貌注重传承汉文化元素；精心打造五大功能区，分别为文化会展区、时尚购购区、休闲美食区、城市观光区、中央水景区，将文亭湖片区发展为城市最有特色和魅力的城市公共空间。 4、东部园区 （1）范围：永昌路以东区域，面积19.54平方公里。 （2）功能定位：现代综合性产业园区。 （3）发展重点：创造以人为本的居住环境和创业环境，完善配套，形成产业、居住、科研管理、商贸物流、休闲娱乐、交通有序布置的现代产业园区，吸引技术、投资、创业；吸引外出务工人员回流就业；重点发展机电制造、新能源、新材料、精细化工、农副产品加工业，形成产业集群。 本项目位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园32号车间，属于东部园区范围，根据《成武县城市总体规划（2012～2030年）》，项目用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划。成武县城市总体规划-中心城区用地规划见附图6。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目未列入“鼓励类、限制类、淘汰类”，属于允许类项目，符合国家产业政策。同时，本项目已取得山东省建设项目备案证明（2212-371723-89-01-387506）。 2、环保政策环境保护政策符合性 （1）与“三线一单”符合性分析 根据《菏泽市人民政府关于印发菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（菏政字〔2021〕19号），进行分析其项目建设的符合性。 ①生态保护红线 根据菏泽市三区三线划定成果，项目选址不占用生态保护红线区，菏泽市三区三线划定成果详见附图4。 ②环境质量底线 根据《菏泽市人民政府关于印发菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（菏政字〔2021〕19号），对本项目环境质量底线符合性进行分析。根据该规划，本项目废气、废水排放不会对周边产生影响，符合菏泽市环境质量底线要求。 表1-1 本项目环境质量底线符合性分析 文件名称; 规划内容; 项目情况; 符合性. 《菏泽市人民政府关于印发菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（菏政字〔2021〕19号）; 大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于47ug/m3，空气质量优良天数比率不低于65%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降，达到省下达的目标。; 本项目运行期产生的废气污染物较少，且能够实现达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 全市水环境质量总体改善，国控、省控断面优良水质比例稳步提升，国控断面优良水质（达到或优于Ⅲ类）比例不低于55%，省控及以上断面优良水质（达到或优于Ⅲ类）比例不低于27%，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；市级水功能区达标率达到90%以上；县（区）建成区黑臭水体总体消除。; 本项目废水经厂区污水管网进入化粪池预处理后，经园区污水管网排至成武县污水处理厂进一步处理达标后排入乐成河。. 土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。; 本项目不占用耕地，用地属于工业用地，不涉及有毒有害污染物排放。. ③资源利用上线 根据《菏泽市人民政府关于印发菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（菏政字〔2021〕19号）中资源利用上线要求：强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。全市用水总量控制在24.75亿立方米以下，推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数不低0.65，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上分别下降10%和5%，完成省下达目标任务；优化建设用地结构和布局，控制国土空间开发强度，严控城乡建设用地新增规模。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低单位地区生产总值能耗，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用，提高天然气消费量占能源消费总量比重。 本项目营运过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 根据《菏泽市人民政府关于印发菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（菏政字[2021]19号），全市共划定环境管控单元191个，其中，优先保护单元14个，面积1151.60km2，占全市总面积的9.47%，主要为生态系统服务功能重要区域；重点管控单元90个，面积64157.12km2，占全市总面积的34.19%，重点解决大气环境格局性污染、改善水环境质量、强化农业面源污染防治、破解产业布局与环境格局不匹配等问题；一般管控单元87个，面积6851.10km2，占全市总面积的56.34%，主要为环境制约因素少，工业规模小、环境问题不突出，以农业生产为主的管控单元。 本项目位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园32号车间，项目位于重点管控单元，项目与菏泽市生态环境准入清单符合性分析见表1-3，菏泽市生态环境管控单元图见附图5。 表1-2 项目与菏泽市生态环境准入清单符合性分析表 序号; 项目; 管控信息; 项目情况; 符合性. 1; 环境管控单元编号; ZH37172320005; 山东省菏泽市成武县苟村集镇，属于苟村集镇管控单元，项目不属于菏泽市环境空间布局约束行业准入清单范围。; 符合. 2; 环境管控单元名称; 苟村集镇管控单元. 3; 行政区域划分; 山东省菏泽市成武县. 4; 管控单元分类; 重点管控单元. 5; 管控单元面积（平方公里）; 58.18. 6; 空间布局约束; 1.山东菏泽东鱼河国家湿地自然公园（试点）按照《湿地保护管理规定》《国家湿地公园管理办法》《山东省湿地保护办法》等相关要求管理；; 本项目位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园，不涉及山东菏泽东鱼河国家湿地自然公园内。; 符合. 2.生态保护红线按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等相关要求管理；; 本项目不位于生态保护红线内。; 符合. 3.有序引导企业入驻工业园区或工业聚集区；; 本项目位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园，属于工业聚集区。; 符合. 4.对于高耗水行业，单元内未形成规模的行业或非周边配套项目的禁止新建、扩建，确有必要建设的，实行新（改、扩）建项目废水主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目为合成材料制造行业，不属于高耗水行业。; 符合. 5.现有工业大气排放源（燃煤锅炉、工业炉窑等）废气处理设施不健全、运行不正常的限期整改或拆除；; 本项目为新建项目，且不使用燃煤锅炉、工业炉窑。; 符合. 6.东鱼河和东鱼河北支新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价；; 本项目依法开展环境影响评价。; 符合. 7; 污染物排放管控; 1.完善镇驻地污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排，直排企业限期纳管（安装废水在线监控企业除外）；; 本项目废水不外排。; 符合. 2.对工业企业低效的废气处理设施进行升级改造（单级旋风除尘器除尘，单级UV光氧化催化净化装置、 低温等离子体净化装置、活性炭去 除VOCs），应使用布袋除尘器等高 效除尘设施、VOCs组合净化装置或 高效的VOCs吸附回收装置、VOCs 吸附浓缩-燃烧装置、VOCs燃烧装 置等高效VOCs去除设施；; 本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 3.提升施工扬尘防治水平，建筑、交通、水利、铁路等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧秸秆、工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物；; 本项目利用现有厂房进行建设，不涉及土建工程，施工期仅为设备安装及调试的噪声影响，对周围环境影响较小。; 符合. 4.易产生扬尘的砂石料场、煤场、渣场、原料堆场等全覆盖或建立密闭料仓，传送装置密闭。; 本项目物料储存在仓库内，不露天堆放等。; 符合. 8; 环境风险防控; 1.生产、储存危险化学品及废水产生量大的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水；; 本项目不涉及危险化学品且废水产生量较小。; 符合. 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目危险废物暂存于危废间。; 符合. 3.紧邻的居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风 险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。; 本项目风险潜势为I，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 9; 资源利用效率; 1.公共供水管网覆盖区域禁止开采地下水，深层地下水禁采区除应急供水外，严禁新增地下水取水量；; 本项目给水来自于市政给水管网，不开采地下水。; 符合. 2.2025年底，深层承压水全部压采 完毕；; 符合. （3）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 第八条：企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。; 本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物均采取环保治理措施，合理处置，达标排放。; 符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目为合成材料制造行业，不属于以上规定的禁止建设项目。; 符合. 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。; 本项目建成后应当依法申请领取排污许可证。; 符合. 第十八条 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目正依法开展环境影响评价。; 符合. 第三十五条 省人民政府应当根据生态环境状况，在重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，明确禁止、限制开发的区域和活动，制定严格的环境保护措施。; 本项目不在重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等生态功能区，不属于明确禁止、限制开发的区域。; 符合. 第三十七条 对具有代表性的自然生态系统区域、野生动植物自然分布区域、重要水源涵养区域、自然资源和人文景观集中区域以及其他需要特殊保护的区域，应当通过划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等予以严格保护。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等范围内。; 符合. 第四十四条 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目厂址位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园内。; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物达标排放。; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施，严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （4）与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》（鲁环委[2021]3号）符合性分析 表1-4 与鲁环委〔2021〕3号符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 深入调整产业结构; （三）淘汰低效落后产能; 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。; 本项目不属于落后产能，符合国家产业政策。; 符合. （四）严控重点行业新增产能; 重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。; 本项目不属于所列重点行业，不属于“两高”项目，按规定申请总量控制指标。; 符合. 按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。. 严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。. （五）推动绿色循环低碳改造; 电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。; 本项目符合“三线一单”要求，不涉及燃煤，不涉及VOCs排放。; 符合. 实施重点行业清洁化改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。2021年年底前，制定山东省清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、化工等13个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，选树一批清洁生产先进单位。加快生态工业园区建设，2023年年底前，生态工业园区力争达到30家以上。. 改造提升传统动能。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生产、使用低（无）VOCs含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少VOCs排放。到2023年，建立60个原辅材料替代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。. 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各市组织对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经明确退城的企业，按计划退出城市建成区；未明确退城的企业，分批实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳定达标、无组织排放全流程收集处理、物料运输清洁化”，到2023年，明显降低对16市主城区空气质量影响。. 深入调整能源结构; （七）严控化石能源消费; 严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。; 本项目不涉及燃煤。; 符合. （八）持续压减煤炭使用; 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。2021年10月底前完成35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰任务。由于客观原因暂时不具备条件的，由市政府正式申请，可最晚延期至2022年采暖季之前完成淘汰。加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。. （九）提高能源利用效率; 全面提高工业、公共机构、商贸流通、农业农村、重点用能单位等领域能源利用效率。重点用能单位要围绕能耗总量控制和能效目标，实行用能年度预算管理。加强高耗能特种设备节能审查和监管，构建安全、节能、环保“三位一体”的监管体系。; 本项目不涉及高耗能设备; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （5）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 表1-5 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 一、淘汰低效落后产能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。; 本项目不属于以上淘汰落后行业，不属于“两高”项目。; 符合. 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （6）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-6 与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 本项目为合成材料制造行业，为允许类，符合当前国家产业政策。; 符合. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目为合成材料制造行业，符合园区发展规划。; 符合. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目厂址位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园内，用地属于工业用地，项目选址符合要求。; 符合. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。; 根据项目与所在地“三线一单”符合性分析，项目不在禁止、限制开发的区域内，建设符合所在区域的“三线一单”控制要求。; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （7）与《山东省化工行业投资项目管理规定》（鲁工信发〔2022〕5号）符合性分析 表1-7 与鲁工信发〔2022〕5号符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 第十条 化工项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点实施，沿黄重点地区“十四五”时期拟建化工项目，除满足上述条件外，还应在合规工业园区实施。; 本项目为合成材料制造行业，选址位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园内。项目环评类别为报告表，可在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点外实施，且不受投资额限制。; 符合. 第十二条 符合下列情形之一的化工项目，除国家另有规定的外，可以在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点外实施，且不受投资额限制。 （一）2625有机肥料及微生物肥料制造、2682化妆品制造、2683口腔清洁用品制造、291橡胶制品业项目。 （二）列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的环评类别为报告表、登记表的非危险化学品项目。 （三）海水或卤水提取溴素、二氧化碳收集、新建大型冶金项目配套焦化和制酸、可再生能源发电制氢、为非化工项目配套的空分以及依托钢铁企业副产煤气就地实施钢化联产项目。; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （8）与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析 表1-8 与鲁环发〔2020〕30号符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. （一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。; 本项目涉及的粉料均采用袋装，生产过程均在车间内进行，降低了粉尘产生。; 符合. （二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 符合. （八）化工行业。粉状、块状物料密闭或封闭储存。挥发性有机液体储存、装卸环节参考（七）石化行业。挥发性有机液体原料、中间产品、成品等转料优先利用高位差或采用无泄漏物料泵，避免采用真空转料，因工艺需要必须采用真空设备或采用氮气、压缩空气等方式输送液体物料的，真空尾气、输送排气有效收集至废气治理设施。排放VOCs的蒸馏、分离、提取、精制、干燥等生产环节在密闭设备中进行，非密闭设备在密闭空间内操作或进行局部气体收集，并配备废气净化处理装置；常压带温反应釜上配备冷凝或深冷回流装置，减少反应过程中挥发性有机物料的损耗，不凝性废气有效收集至废气治理设施。反应釜放空尾气、带压反应泄压排放废气及其他置换气有效收集至废气治理设施。涉VOCs和产尘固体产品包装配备有效集气处理设施。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。; 本项目涉及的粉料均采用袋装，物料不涉及VOCs。; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （9）与《菏泽市大气污染防治条例》符合性分析 表1-9 与《菏泽市大气污染防治条例》符合性分析 分类要求; 相关要求; 项目情况; 符合性. 燃煤 和其 他能 源污 染防 治; 在城市建成区、开发区、工业园区内，禁止新建额定蒸发量二十吨每小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的锅炉。 市、县区人民政府应当根据大气污染防治工作需要，制定锅炉整治计划，限期淘汰额定蒸发量十吨每小时及以下小型燃煤锅炉，并对额定蒸发量十吨每小时以上的现有燃煤锅炉进行超低排放改造。; 本项目不涉及锅炉。; 符合. 工业 及相 关污 染防 治; 市、县区人民政府应当制定实施产业结构调整规划，合理确定产业布局和发展规模，严格控制新建、扩建有色金属冶炼、焦化、水泥、建筑陶瓷、钢铁、石油、化工、平板玻璃等工业项目。城市建成区内和人口密集区周边的高污染企业，应当根据产业结构调整规划限期搬迁、改造或者转型退出。 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产环节以及内部物料的仓储、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 符合省规定的产生含挥发性有机物废气的活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取其他措施实现废气达标排放。 排放恶臭污染物的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其它措施，减少恶臭污染物排放。; 本项目为合成材料制造行业，不属于严格控制行业；本项目对生产车间产生的废气进行收集 处置，减少无组织排 放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一诺新材料科技（菏泽）有限公司成立于2022年12月，注册地位于山东省菏泽市成武县苟村集镇经济开发区家具产业园32号，经营范围为新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造等。 根据公司发展战略计划，公司拟投资5000万元，利用成武县家具产业园现有空厂房，购置自动分料机、密闭式混合机、密闭式过滤机等设备，建设新型涂层隔离材料项目；项目占地5000m2，项目劳动定员30人，年工作300天，实行一班制，每班工作8小时，项目建成后，可实现年生产5000吨环保新型涂层材料。根据现场勘查，本项目为新建项目，未动工建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”中“合成材料制造265”中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）；”，应当编制环境影响报告表。我单位接受委托后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了建设项目环境影响评价报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评价项目建设的可行性，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境保护污染防治设施建设的依据。 1、主要产品及产能 本项目产品方案及产能见表2-1。 表2-1 项目产品方案及产能一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 新型涂层隔离材料; 吨/年; 5000; 涂层材料主要用于制品与模具间隔热隔离，使制品顺利脱离模具，提高出品率合格率，提升产品性能。. 备注：本项目产品执行企业标准，具体技术要求如下： 表2-2 感官和理化指标一览表 序号; 指标名称; 指标. 1; 外观; 乳白色至浅黄色（或带蓝光）乳状液体. 2; pH值; 6.5～8. 3; 离心稳定性; 3000r/min经15min不析出油层. 4; 不挥发组份; ≥18%. 5; 热稳定性; ≤150℃不分解. 2、项目组成 本项目占地面积5000m2，建筑面5000m2，主要为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，项目主要工程组成见表2-2。 表2-3 项目组成情况一览表 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 位于车间东北侧，钢结构，建筑面积为1000m2，设置自动分料机、密闭式混合机、密闭式过滤机等生产设备，用于生产新型涂层隔离材料。; 租赁现有厂房. 储运工程; 原料区; 位于车间西侧，钢结构，建筑面积为1600m2，用于存放原辅料。. 成品区; 位于车间东侧，钢结构，建筑面积为800m2，用于存放成品。. 一般固废间; 位于车间西南侧，建筑面积50m2，用于储存废离子树脂等一般固废。. 危废间; 位于车间西南侧，建筑面积50m2，用于储存废离子树脂等一般固废。. 辅助工程; 办公室; 位于车间东南侧，钢结构，建筑面积为800m2，用于生产经营管理。. 公用工程; 供水; 由成武县自来水管网提供。. 供电; 由成武县供电网络提供。. 供热; 本项目生产加热采用电加热，办公室采暖采用空调。. 环保工程; 废气; 本项目废气主要为无组织粉尘，生产设备均全密闭设置，物料通过密闭管道进行气力输送，少量粉尘通过加强管理，车间合理通风等措施于车间内无组织排放。. 废水; 本项目废水主要为员工生活污水、纯水制备废水，其中生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备废水一同通过污水管网排入成武县污水处理厂进一步处理。. 固体废物; 本项目固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、废包装桶、废反渗透膜、废机油及废机油桶等，其中生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装袋、废包装桶外售资源回收单位；废反渗透膜由厂家回收；废润滑油及废机油桶委托有资质单位处置。. 噪声; 本项目所有泵类均选用屏蔽泵，并采取基础减震、隔声等措施。. 3、主要生产设施 本项目主要生产设施见表2-4。 表2-4 项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 负压吸料机; --; 台; 2; 上料. 2; 自动分料机; --; 台; 2; 配料. 3; 密闭式混合机; QJF-1300; 台; 12; 混合. 4; 密闭式过滤机; --; 台; 2; 过滤. 5; 自动称; --; 台; 6; 称量. 6; 管道加热器; 电加热; 台; 3; 防冻保温. 7; 离心分散机; QJF-500; 台; 4; 搅拌分散. 8; 灌装机; 台; 2; 罐装. 9; 纯水制水设备; Kyro-1; 台; 1; 纯水制备. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 项目原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 年用量; 形态; 主要成分; 最大储存量; 储存位置; 包装; 备注. 1; 水性硅乳液; 2100t; 液体; 25%二甲基硅油、13%长链烷基硅油、2%乳化剂、60%水; 200t; 原料库; 桶装. 2; 食品级粉体（白炭黑）; 20t; 粉体; --; 1t; 袋装. 3; 魔芋粉; 5t; 粉体; --; 0.2t; 袋装. 4; 水性硅树脂; 615t; 液体; 38%二甲基硅树脂、2%乳化剂、60%水; 30t; 桶装. 5; 水性蜡乳液; 200t; 液体; 28%氧化聚乙烯蜡、2%乳化剂、70%水。; 10t; 桶装. 6; 杀菌剂; 5t; 液体; 卡松类杀菌剂; 0.2t; 桶装. 7; 纳米滑石粉; 50t; 粉体; 4t; 袋装. 8; 黄原胶; 5t; 粉体; 0.2t; 袋装. 9; 纯水; 2000t; 液体; /; /; /; 自产. 10; 电; 2万kWh/a; /; /. 11; 水; 2950m3/a; /; /. 备注：液体物料主要成分理化性质如下： ①二甲基硅油：透明无色、无味、无嗅、无毒的油状液体。具有闪点高、凝固点低、热稳定性好、耐高低温等特性。能在-50℃~+180℃下长期使用，如在隔绝空气或在惰性气体中长期使用温度可达200℃。油的表面硅张力很小、压缩率大、抗切变性能好、粘温系数小、介电损耗小；耐电孤、电晕、不易燃；憎水防潮，同时还具有良好的生理惰性。 ②长链烷基硅油：长链烷基硅油，又名改性聚有机硅氧烷，无色或淡黄色透明粘稠液体，闪点(开口杯)：≥215℃、折光率(25℃)：1.426-1.430。本品具有优良的润滑性、脱模性、憎水性、防污性、可涂印性及与有机聚合物相容性好特点。特别是对润滑性差的铝、锌、铜有较好的润滑效果。也可用于塑料的脱模剂、纤维润滑剂，配制用于飞机、军用车辆及寒冷地带使用机械的高闪点液力传动液。聚丙烯中加入少量的本品，冲击强度就能大幅度提高；原油中加入少量的本品也可有效地降低其凝固点。 ③氧化聚乙烯蜡：氧化聚乙烯蜡又称OPE蜡，是一种含羰基的低分子量乙烯-醋酸乙烯共聚物。氧化聚乙烯蜡的软化点较高（100℃以上），接近高分子量聚乙烯，熔体粘度和硬度接近石蜡。作为润滑剂，它具有稳定的化学性能和良好的电气性能。 5、公用工程 （1）给水 本项目用水为职工生活用水、生产用水，其中生产用水为纯水。 ①生活用水 本项目职工定员共30人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），用水量按50L/人•d计，年工作300天，则职工生活用水量为450m3/a，由当地自来水管网供水，可以满足正常用水需要。 ②生产用水 本项目生产用水采用纯水，根据生产设计资料，生产用水约占产品产量的40%，则生产用量为2000m3/a，由纯水设备供给。 项目设置1台全自动反渗透纯水设备，制水能力为2m3/h，纯水制水率约为80%，则纯水制备用水为2500m3/a，由当地自来水管网供水，可以满足正常用水需要。 综上，本项目总新鲜用水量为2950m3/a。 （2）排水 本项目实行雨污分流，雨水经收集后排入周边雨水管网；项目废水主要为生活污水、纯水制备废水，收集后通过污水管网排入成武县污水处理厂进一步处理。 ①生活污水 本项目职工办公生活产生的生活污水按生活用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为360m3/a。生活污水主要污染物为COD、氨氮、总氮及总磷等，经化粪池预处理后排至污水管网。 ②软水制备废水 本项目采用全自动反渗透纯水设备，制水率为80%，则纯水制备废水量为500m3/a，主要污染物为SS、全盐量等，水质较简单，直接排至污水管网。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 本项目用电主要为生产设备用电和照明用电，根据建设单位提供资料，项目用电量约2万度/a，由当地供电系统供给，能够满足用电需求。 6、劳动定员与工作班制 本项目劳动定员30人，实行一班制，每班工作8小时，年工作300天，年工作时数2400小时。 7、厂区总平面布置 本项目位于成武经济开发区家具产业园32号车间，租赁现有车间，项目生产车间呈规则的长方形，主要设置原料区、生产区、成品区、办公区及固废区等，原料区位于西侧，生产区位于东北侧、成品区位于东侧。生产、物流功能区分明，出入口分别位于车间西侧、北侧。 根据外环境和厂房现状，对内部功能进行分析和组织，做到功能分区明确，紧凑合理。项目平面布局相互独立，同时又联系紧密，方便管理，满足防火、逃生及安全要求。平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为新型涂层隔离材料项目，生产过程为简单复配，具体生产工艺流程及产污环节如下。 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原辅料购置 根据市场需求及订单情况，向原材料生产商购买原材料，原材料通过汽车运输至厂内。 （2）检验 原料进厂后，由技术人员检验原材料是否符合生产要求，符合要求的原材料进行生产使用，不合格原材料退回采购商。检验过程为物理检验，不涉及实验废液。 （3）分配料 将检验合格后的原辅料采用负压吸料机通过管道输送至自动分料机，根据产品生产所需配比，输送至密闭离心分散机。此工序原材料拆包、插管过程会产生少量粉尘投料粉尘G1、废包装袋S1、废包装桶S2及设备噪声N。 （4）分散混合 采用离心分散机将水性硅乳液、水性硅树脂、食品级粉体（白炭黑）等原料分散混合均匀，然后管道输送至密闭混合机进行混合，同时通入纯水。此工序离心分散机、密闭混合机均为密闭方式，因此无产生粉尘，仅产生设备噪声N；此外，纯水采用全自动反渗透纯水制备设施，会生产制备废水W1、废反渗透膜S3。本项目使用的液体物料不含挥发性有毒有害物质，因此不涉及VOCs产生。 （5）过滤 原材料经混合搅拌后，仍存在一定的较小结块，需进行过滤，结块返回上一工序进一步混合搅拌，过滤后的物料进入灌装机。此过程会产生机械噪声N。 （6）检验 过滤后的半成品取样进行检验，检验粘稠度等技术指标。 （7）灌装 检验后的成品按不同规格进行灌装、贴包装纸等操作，包装后的产品入库，待售。 - 主要污染工序汇总见表2-6。 表2-6 主要污染工序汇总表 污染类别; 污染工序; 污染物名称; 拟采取治理措施. 废水; 生活污水; COD、氨氮、总磷及总氮等; 经化粪池预处理后，排至污水管网。. 纯水制备废水; SS、全盐量; 收集后直接排至污水管网。. 废气; 投料; 颗粒物; 通过加强管理，车间合理通风等措施，无组织排放。. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减震、墙体隔声等。. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门定期清运。. 纯制备; 废反渗透膜; 由厂家回收. 原辅料包装; 废包装袋; 外售资源回收单位. 废包装桶; 外售资源回收单位. 设备维护; 废机油; 暂存于危废间，委托资质单位处置. 废机油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行建设，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境功能区划及环境质量标准 根据菏泽市环境规划，项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气功能区；项目周围地表水为东鱼河流域，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类地表水环境功能区；地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区。 2、环境质量现状 （1）大气环境 根据中国环境影响评价网“环境空气质量模型技术支持服务系统达标区判定”，菏泽市成武县苟集村镇2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11ug/m3、26ug/m3、113ug/m3、57ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为147ug/m3，详见下表3-1。 表3-1 菏泽市苟集村镇空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11ug/m3; 60ug/m3; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26ug/m3; 40ug/m3; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 113ug/m3; 70ug/m3; 161.43; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57ug/m3; 35ug/m3; 162.86; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 147ug/m3; 160ug/m3; 91.87; 达标. 由上表可知，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。综上，本项目所在区域属于不达标区。其主要超标原因主要是该区域地处我国的北方地区，干旱少雨，风沙较大；同时机动车辆的迅猛发展所带来的地面扬尘，致使PM2.5、PM10有超标现象。 大气区域消减方案： 根据菏泽市人民政府《关于印发菏泽市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》，严守环境质量底线，突出分区分类管理，加强精准治污减排，有效增加优良生态环境产品供给，坚决打赢污染防治攻坚战。强化大气污染联防联控，抓好重点行业、重点企业、重点时段污染防治，科学实施氮氧化物和挥发性有机物协同治理，推动空气质量持续改善。 在落实上述措施后，区域环境质量将得到明显改善，环境空气中的PM10、PM2.5浓度将大大降低。 （2）地表水环境 本项目最近河流为北侧1.2km的东鱼河，根据菏泽市生态环境局公布的2021年菏泽市各县区河流断面水质状况可知，项目选址区域的化学需氧量不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准限值，pH、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准限值。各项指标具体数值见表3-2。 表3-2 东鱼河张庄监测断面例行监测数据 时间; 水质情况（毫克/升）; 水质综合评价. 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 2021.1; 17; 达标; 0.97; 达标; 0.18; 达标; 达标. 2021.2; 18; 达标; 0.92; 达标; 0.18; 达标; 达标. 2021.3; 24; 不达标; 1.91; 不达标; 0.12; 达标; 部分达标. 2021.4; 15; 达标; 0.18; 达标; 0.04; 达标; 达标. 2021.5; 18; 达标; 0.1; 达标; 0.11; 达标; 达标. 2021.6; 22; 不达标; 0.08; 达标; 0.05; 达标; 部分达标. 2021.7; 28; 不达标; 0.07; 达标; 0.05; 达标; 部分达标. 2021.8; 23; 不达标; 0.18; 不达标; 0.14; 达标; 部分达标. 2021.9; 22; 不达标; 0.12; 达标; 0.19; 达标; 部分达标. 2021.10; 28; 不达标; 1.29; 不达标; 0.25; 不达标; 不达标. 2021.11; 23; 不达标; 0.15; 达标; 0.1; 达标; 部分达标. 2021.12; 24; 不达标; 0.97; 达标; 0.19; 达标; 部分达标. 由上表可知，2021年东鱼河张庄监测断面10月份水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，3、6、7、8、9、11、12月份COD、氨氮、总磷部分指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，COD、氨氮、总磷超标原因与上游沿岸村庄零散生活废水排放有关，应加强沿线废水排放管理，严格管控。 地表水消减方案： 根据菏泽市人民政府《关于印发菏泽市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》，完善流域“治用保”治污体系，持续推进河长制、湖长制，实行水功能区限制纳污管理，实施饮用水水源地保护工程，抓好地下水污染防治、城区黑臭水体治理，推动天上水、地表水、特殊水、外来水、地下水五水共享”,实现治污水、防洪水、抓节水、保供水“四水共治”。加强洙赵新河、东鱼河、万福河等流域水环境综合治理,消除人为造成水土流失隐患，增强水源涵养能力，推进地下水压采,提升水生态环境质量。 （3）声环境 本项目位于成武县家具产业园32号车间，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测保护目标声环境质量现状。 （4）生态环境 本项目位于成武县家具产业园32号车间，租赁现有厂房，不涉及新增用地，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关规定，本次评价不进行生态环境现状调查。 （5）地下水、土壤环境 本项目租赁现有车间进行建设，车间按照要求建设了地面硬化、防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径，不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。由于水文地质原因，区域地下水总硬度、溶解性总固体存在超标现象。企业所在区域内土壤质量尚可，现场踏勘期间，没有发现土壤出现异常颜色，未闻到气味。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于菏泽市成武县经济开发区家具产业园32号车间，经现场调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 相对厂界方位; 相对厂界距离（m）; 保护级别. 大气环境; 姜庄; S; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 十里口; SW; 220. 秦庄新村; S; 170. 秦庄; SE; 320. 秦庄小学; SE; 290. 楚楼; SE; 480. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目不涉及新增用地，故无需明确用地范围内生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放控制标准 本项目无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 2、废水排放控制标准 本项目生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备废水一同排至污水管网，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准及成武县污水处理厂进水水质标准（CODCr 300mg/L，NH3-N 20mg/L）后，废水经污水管网排入成武县污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入乐成河。 3、噪声排放控制标准 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4、固体废物排放控制标准 本项目一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目主要大气污染物为颗粒物，无组织排放量为0.016t/a，不涉及有组织排放，因此，本项目无需申请大气污染物总量控制指标。 本项目生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运，不外排；纯水制备废水用于厂区洒水抑尘，不外排。因此，无需申请废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于成武经济开发区家具产业园32号车间，租赁现有厂房，不新增用地，无需进行土建等建设，施工期仅需要安装、调试生产设备后即可从事生产，施工期环境影响较小。因此，本评价不对施工期环境保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 本项目原材料通过密闭塑料软管，采用负压吸料机输送至生产设备，仅拆包和插入塑料软管的过程中会产生少量的粉尘。 目前尚未发布本行业污染源源强核算技术指南、排污许可证申请与核发技术规范等，查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号），未明确相关计算依据。因此，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，投料粉尘排放因子产生系数为0.2kg/t，则本项目原辅料白炭黑、魔芋粉、纳米滑石粉及黄原胶等总用量为80t/a，则投料工序粉尘产生量为0.016t/a，通过加强管理、车间合理通风等措施于车间内无组织排放。 因此，本项目无组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.006kg/h，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），采取AERSCREEN估算模式预测无组织粉尘厂界外最大浓度为6.03ug/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 综上，本项目废气产排情况、排放形式、治理措施等见表4-1。 表4-1 项目废气产排、治理措施情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 排放口类型及编号; 治理措施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量; 浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 投料; 颗粒物; 0.016 t/a; /; 无组织; --; 加强车间通风; 0.016 t/a; 0.006 kg/h; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。. - （2）达标及影响分析 根据上述分析，本项目无组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。因此，本项目对周围大气环境影响较小。 - （3）项目废气自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，项目废气自行监测要求见表4-2。 表4-2 项目废气自行监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 上风向1个、下风向3个; 颗粒物; 每半年1次. 2、废水 （1）产污环节 本项目实行雨污分流，雨水经收集后排入周边雨水管网；项目废水主要为生活污水、纯水制备废水，其中生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备废水一同通过污水管网排至成武县污水处理厂。 （2）源强核算 ①生活污水 职工办公生活产生的生活污水按生活用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为360m3/a。生活污水主要污染物为COD 350mg/L、氨氮 35mg/L、SS 200mg/L、总氮45 mg/L、总磷4mg/L，则生活污水COD、氨氮、SS、总氮及总磷产生量分别为0.126t/a、0.0126t/a、0.072t/a、0.016t/a及0.0014t/a，经化粪池预处理后，排至污水管网。 ②纯水制备废水 本项目采用全自动反渗透纯水制备设施，制水率为80%，则纯水制备废水量为500m3/a，主要污染物为COD 30mg/L、SS 100mg/L、全盐量 1200mg/L，则纯水制备废水COD、SS、全盐量产生量分别为0.015t/a、0.05t/a、0.6t/a，水质较简单，直接排至污水管网。 综上，本项目废水产生量为860m3/a，COD、氨氮、SS及全盐量产生量分别为0.141t/a、0.0126t/a、0.122t/a、0.6t/a；生活污水经化粪池预处理后，与软水制备废水一同排至成武县污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入乐成河。 （3）废水治理设施及排放情况 本项目废水产排污环节、污染物及污染治理设施情况见下表。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放形式. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否可行性技术. 1; 生活污水; COD、氨氮、总磷、总氮等; TW001; 化粪池; 化粪池; /; 排至污水管网. 2; 纯水制备废水; SS、全盐量; /; /; /; /. 生活污水采取化粪池处理未列明是否为可行技术，本项目生活污水产生量较小，化粪池及导流管道在做好防渗措施的基础上，完全有能力处理本项目生活污水，处理后排至污水管网；纯水制备废水水质较为简单，直接排至污水管网，对周边环境影响较小。 （4）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境评价等级判定方法，本项目生活污水经化粪池预处理后，经污水管网排至成武县污水处理厂进一步处理达标后排入乐成河，属于间接排放，因此项目地表水评价等级为三级B，对周围水环境影响较小，本次评价主要分析污水处理厂的可依托性。 污水处理依托成武县污水处理厂可行性分析： A.成武县污水处理厂现状 成武县污水处理厂位于乐成河南岸，东环路西侧，总投资4519.93万元，设计处理规模4.0万m3/d，服务范围包括成武县老城区（大堤以南、定砀路以北、明水大道以东、永昌路以西地块）和化工园区（老城以东，以永昌路为界，至工业东三环）。污水处理厂采用“改良型氧化沟+二沉池+纤维转盘滤池+接触消毒”的处理工艺，出水排入乐成河（Ⅲ类水体），污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。成武县污水处理厂于2006年11月份建成投产试运行。2007年9月通过了山东省环保厅竣工验收，自通水运行以来，运行状况良好，出水各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。 B.项目排水进污水处理厂的可行性与可靠性 a.项目管网铺设情况 经调查，园区污水管线已铺设至拟建项目厂址附近的园区道路，项目建成后可通过园区污水管线排入成武县污水处理厂。 b.水量、水质 本项目区处于成武县污水处理厂规划处理范围内，成武县污水处理厂的污水处理能力4万m3/d，目前最大接纳废水量约3.1万m3/d，尚有0.9万m3/d左右的余量。本项目排到成武县污水处理厂的废水量为2.8m3/d，小于污水处理厂余量，所以本项目的污水可以被污水处理厂接纳。 成武县污水处理厂设计进出水水质标准见表4-5。 本项目生活废水经化粪池处理后的出水水质中主要污染物浓度为pH：6-9、SS：150mg/L、COD：300mg/L、BOD5：180mg/L、氨氮：21mg/L，满足成武县污水处理厂接管进水标准。本项目废水可以被成武县污水处理厂接纳。 表4-4 成武县污水处理厂设计进出水水质标准 单位：mg/m3，pH无量纲 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; pH. 设计进水水质; ≤300; ≤180; ≤150; ≤21; ≤40; ≤3; 6～9. 设计出水水质; 30; 150; 10; 1; 15; 0.5; 6~9. 综上所述，从园区污水管网、进水水质与水量的符合性等方面考虑，本项目废水经园区污水管网进入成武县污水处理厂是可行的、也是可靠的。 （4）废水排放信息情况 本项目地表水环境影响评价等级为三级B，不需进行地表水环境影响预测。主要对污染源排放量及地表水环境影响评价自查进行统计分析，废水类别、污染物及污染治理设施信息如下。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 化粪池; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 污水处理设施; 化粪池; DW00 1; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 纯水制备废水; COD、SS、全盐量; 污水管网; /; /; /. 废水间接排放口基本情况见表4-7。 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 115°56′22.002″; 34°57′33.120″; 0.086; 进入污水管网; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规 律; --; 成武县污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. SS; 10. （5）废水自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目废气自行监测计划见表4-8。 表4-8 项目废水自行监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 总排口（DW001）; pH、COD、氨氮、SS、总氮、总磷、溶解性总固体（全盐量）、流量; 每季度1次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 3、噪声 （1）噪声源强调查 本项目噪声源主要是设备的运转噪声，主要产噪设备为吸料机、自动分料机、密闭式混合机、密闭式过滤机及风机等，噪声值在80~85dB（A）之间，主要机械设备噪声源强见下表。 表4-9 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物; 声源名称; 型号; 声源源强; 数量/台; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段/h; 建筑物插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 吸料机; /; 85; 2; 隔声、减震、距离衰减; 70; 35; 1; 10; 65; 2400; 10; 55; 1. 2; 自动分料机; /; 85; 2; 70; 40; 1; 5; 65; 2400; 10; 55; 1. 3; 密闭式混合机; QJF-1300; 85; 12; 60; 35; 1; 5; 58.9; 2400; 10; 48.9; 1. 4; 密闭式过滤机; /; 80; 2; 50; 35; 1; 10; 55.5; 2400; 10; 45.5; 1. 5; 离心分散机; QJF-500; 85; 4; 70; 50; 1; 5; 65; 2400; 10; 55; 1. 6; 罐装机; /; 85; 2; 45; 40; 1; 5; 58.9; 2400; 10; 48.9; 1. 7; 纯水制水设施; 2t/h; 80; 1; 75; 55; 1; 10; 66; 2400; 10; 56; 1. 备注：本项目设备空间相对位置以厂界西南角为原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z轴为设备距离地面高度。. （2）噪声防治对策措施 按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局： ①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅，车间隔声能力应按20dB(A)设计，并能充分利用建筑物的隔声及距离的衰减。 ②有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。 ③设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。 ④选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 （3）预测模型 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） 推荐的预测计算模型对厂界和声保护目标进行模拟预测。主要预测模型公示如下： ①噪声贡献值 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中： Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②噪声预测值 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③室外声源在预测点产生的声级计算模型 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下式式计算。 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ④室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （3）预测结果 根据噪声预测模式进行计算，预测结果见下表。 表4-10 工业企业厂界噪声预测结果与达标性分析表 预测方位; 时段; 噪声贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 55.1; 60; 达标. 南侧; 昼间; 52.1; 60; 达标. 西侧; 昼间; 50.9; 60; 达标. 北侧; 昼间; 56.3; 60; 达标. 备注：本项目夜间不生产。. 预测结果表明：经基础减振、墙体隔声及距离的衰减后，项目区厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）项目噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目噪声自行监测计划见表4-11。 表4-11 噪声自行监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 噪声值; 每半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、废包装桶、废反渗透膜、废机油及废机油桶。 （1）生活垃圾 本项目职工定员30人，工作时间为300d/a，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量为4.5t/a，袋装收集后，就近送至公用生活垃圾桶，由环卫部门清运。 （2）废包装袋 根据企业提供资料，本项目废包装材料主要来源于固态原辅材料的包装，废包装材料产生量约为0.6t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），属于一般固体废物（900-999-07），产生后暂存于一般固体废物暂存间，外收资源回收单位。 （3）废包装桶 根据企业提供资料，本项目废包装桶主要来源于液态原辅材料的包装，本项目废包装桶产生量约为3.0t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），属于一般固体废物（900-999-07），产生后暂存于一般固体废物暂存间，定期由厂家进行回收。 （4）废反渗透膜 本项目采用全自动反渗透纯水制备设施，根据设备供应商提供资料，反渗透膜每5年更换一次，废反渗透膜产生量为0.5t/4a，根据《国家危险废物名录》（2021版），HW13有机树脂类废物中900-015-13废离子交换树脂为“湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂”，本项目废离子交换树脂不属于该类废物，作为一般工业固体废物处置，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于其他废物99，暂存于固废间，由厂家回收。 （5）废润滑油及废油桶 根据企业提供资料，废润滑油产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，产生后暂存于危废间，委托有资质单位定期处置。 废油桶产生量约0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于HW49其他废物，废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，产生后暂存于危废间，委托有资质单位定期处置。 表4-12 危险废物产生情况一览表 序号; 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险废物 代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装 置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 包装方式; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.05; 设备 保养; 液态; 机油; 机油; 三个月; T/I; 密封桶包 装; 委托危废单位收集处置. 2; 废机油桶; HW49; 900-041-49; 0.001; 机油桶; 固态; 机油; 机油; 三个月; T/In; 密封袋包装. 表4-13 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险 废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废间; 废机油; HW08; 900-217-08; 一层; 20m2; 专用容器; 5.0t; 6个月. 废机油桶; HW49; 900-041-49; 6个月. 环境管理要求： （1）一般固废环境管理要求 本项目设置1座一般固废间，建筑面积20m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥企业废物储存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志及其它要求进行暂存管理。各类固体废物在厂内临时堆放期间应加强管理，做好防渗处理，外运过程要防治抛洒泄漏。做好以下土壤和地下水保护措施： ①在处理或储存固废的所有区域要有不渗漏的地基，并设有托盘，以确保任何物质的冒溢能被回收，从而防止环境污染。 ②一般工业固体废物用桶、罐或高强度专用包装袋包装存放，厂内有生活垃圾收集箱。 （2）危废环境管理要求 本项目设置1座危废间，建筑面积50m2，贮存能力约5t，满足危废暂存需求，同时危废间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。厂区内储存设施应当满足以下要求： ①必须设置危险废物的暂存及贮存设施； ②贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③贮存危险废物的场地，必须具有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④危险废物堆放场所要防风、防雨、防晒； ⑤必须定期对危险废物贮存容器或设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑥危险废物贮存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单警示标志和环境保护图形标志； ⑦危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 本项目营运期危险废物如果在周转及临时贮存过程中处置不当，可能会对周围环境造成影响。对危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施： ①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②应建设危险废物暂存间，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒。 ③企业应设置专门危险废物处置机构，作为环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ④根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令第23号）移出人应当履行以下义务： A.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； B.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； C.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； D.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； E.及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； F.法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，企业和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 综上所述，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目生产过程中可能对土壤、地下水造成污染的环节包括：废水、液体物料等发生泄漏可能会通过下渗对土壤、地下水造成污染，故可能造成土壤、地下水污染的途径主要包括通过地面泄漏下渗。将项目场地划分为重点防渗区域、一般防渗区域和非污染防治区。重点污染防治区，如危废间、化粪池、污水管道、液体物料贮存区等，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-10cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，如设备区等，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。企业营运过程中需加强污水管道等贮存区等重点防渗区地面的防渗，定期排查本项目重点防渗区的防渗情况。通过采取以上措施，可有效减少项目区内跑、冒、滴、漏现象的发生，因此，本项目对地下水、土壤的影响较小。 6、环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险源调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”进行识别，对本项目环境风险潜势进行判定。本项目危险物质涉及废润滑油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）进行识别，对本项目环境风险潜势进行判定。本项目危险物质涉及废润滑油等。 表4-14 建设项目危险物质数量与临界量比值（Q）值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储量/t; 临界量/t; Q. 1; 废润滑油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 项目Q值Σ; 0.00008. 因此，建设项目危险物质数量与临界量比值Q<1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （2）环境敏感目标调查 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定环境敏感区，是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，根据工程生产特点和周围环境布局，确定本项目所在区域为非环境敏感地区。距离项目最近的敏感目标为居民区。项目环境风险敏感目标详见表3-3。 （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，对本项目环境风险潜势进行判定。本项目危险物质为废润滑油等。 ②生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合项目特点，存在环境风险的生产系统为液体原料区、化粪池、危废间、生产区等，上述区域会发生泄漏、火灾等事故。 - （4）环境风险影响途径识别 风险物质排放起因根据有毒有害物质排放起因，风险类型分为泄漏、火灾。 ①泄漏 根据项目潜在环境风险事故分析，废润滑油等泄漏，对周围环境有一定的影响。 表4-15 潜在风险事故一览表 风险类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 对周围环境的影响. 废润滑油及液体物料泄漏; 由于人为或碰撞等原因造成盛装危险物质的包装容器破裂。; 在空气中形成挥发性有机物，对周围环境空气产生不利影响，物料不能及时封堵收集，可通过地表径流对地下水下游水体、土壤及地下水造成污染。; 对环境空气、地表水、地下水、土壤造成一定的影响. ②火灾 本项目废润滑油属于易燃液体，发生泄漏事故后遇明火引发火灾，会产生CO等有毒气体，对周围环境空气产生不利影响；灭火过程中产生的事故废水不能有效收集，可通过下惨、地下径流、地表径流进入地下水环境和地表水环境，对地下水和地表水造成污染。 表4-16 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险事故类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废间; 废润滑油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水、土壤; 周边企业工作人员及居民区. （5）环境风险分析 ①大气环境风险分析 废润滑油等泄漏及废气处理设施故障，挥发性有害气体将直接进入大气环境，造成大气环境污染。 ②地表水环境风险分析 项目所在厂区实行“雨污分流”，液体物料泄漏后可能会通过雨、污水管网或地表径流进入地表水环境；发生火灾后，产生的大量消防尾水等若处理不及时或处理措施采取不当，污染物极有可能随消防尾水通过雨、污水管网或地表径流进入地表水环境。 ③地下水环境风险分析 本项目厂区原料区、生产区及危废暂存区均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，地下水防渗措施比较到位，不会对地下水环境产生明显不利影响。 ④生态环境风险分析 燃烧或爆炸产生的燃烧热将对企业周边的植被造成灼烧影响，但其影响范围主要集中在项目站内，事故后可进行复植，因此，辐射热对生态环境影响是暂时、可逆的。 （6）环境风险防范措施 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率。 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求设计危废贮存场所的防火隔堤和防爆堤。贮存场所必须防止烈日暴晒与防爆降温，保持阴凉、干燥、通风良好，贮存场所内严禁烟火，与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。贮存场所地面应浇筑水泥硬化，四周建设集水沟/井收集，一旦发生火灾爆炸性事故，液体可不流出区外，加强贮存场所和车间通风系统，防雷击和抗地震危害。按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）的规定，贮存场所要有防雷的措施，定期对全厂避雷设施进行全面检查、检测，在贮存场所等可能产生静电危险的设备和管道处设置可靠的静电接地，并定期监测静电接地设施。 ②原料贮运安全防范措施：按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等国家安全标准要求，在仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及围堰收集系统，并按规定设置安全警示标志，配备相应的消防器材。本项目应当按照要求进一步做好安全防范工作，保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。 ③工艺技术设计安全防范措施：企业应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。 ④自动控制设计安全防范措施：在车间应设自动灭火系统；工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。 ⑤电气、电讯安全防范措施：企业应制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）对生产和贮存的危险区域划出火灾危险区域等级，在火灾危险区域内（由设计单位进行爆炸危险区域的划分）的电机、风机等应使用防爆电动机及相应的防爆型电器。电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。电缆应尽量埋地敷设，不应和输送物料管道、热力管道敷设在同一管沟内。生产车间、原料库、成品库等电气装置和照明设施应满足各危险场所的防爆要求，并设置应急电源和应急照明。 ⑥消防及火灾报警系统企业应建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度及岗位责任制。贮存场所、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的规定，生产车间、公用工程、原料存储区等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施附近设置符合要求的消火栓。 ⑥三级防控体系 为防范厂区发生事故废水排放，企业应建立三级防控体系。 一级防控：液体物料区设置托盘，可防止液体物料泄漏；危废间设置围堰，泄漏后可由存放区围堰控制，围堰有效容积不小于最大单桶的容积。 二级防控：车间门口设置沙袋，一旦发生重大环境事故，用沙袋封堵厂区大门，围截消防废水，将事故废水或洗消废水控制在企业内部，防止废水流出车间。 三级防控：依托成武县家具产业园内雨污管网截止阀，防止消防废水等突发环境事件废水经雨污管网直接进入外环境。 （7）应急预案 预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援网络。本评价要求企业要和本工程在重大事故时可能造成不良影响的周边企业组成联合事故应急网络，抢险用具配置、应急方案确定中均要求同时考虑。本报告列出预案框架，以供企业在制定应急预案时作参考。 1）预案制定前的准备 制定危险源及其潜在的危险危害。主要包括危险特征、工艺流程。发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级，并确定一般、重大灾害事故危险源。 预案的主要内容： ①应急计划区 对厂区平面布置进行介绍，详细说明厂区布置，确定应急计划区并给出分布图。 ②指挥机构及人员 主要包括指挥人员的名单、职责，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。 ③预案分级响应条件 根据工程特征，规范预案的级别及分级响应程序。 ④应急救援保障 规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。 ⑤报警、通讯联络方式 主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。 ⑥应急措施 包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援与控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急监测、防护措施，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。制定不同事故时不同救援方案和程序（例如火灾爆炸应急方案和程序、停水停电应急措施等），并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。 ⑦人员撤离计划 包括人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制及撤离组织计划，明确事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定医疗救护程序。详细规定本厂事故情况下紧急集结点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。 ⑧事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 ⑨应急培训计划 应急计划制定后，要定期安排人员进行培训和演练，必要时包括附近的居民。 ⑩公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 根据环境风险分析的结果，对于项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表4-17 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划; 危废间、原料库. 2; 应急组织机构、人员; 建设单位应建立应急组织机构，设专职应急人员负责应急工作。. 3; 预案分级响应条件; 将应急预案分成几级，根据相应的级别分类，采取相应的程序，进行应急演练。. 4; 应急救援保障; 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材等。. 5; 报警、通讯联系方式; 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通管制等。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 应由专业队伍负责对事故现场进行监测、对事故性质、参数及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。需要与环境监测站事先联系，确定事故时监测项目。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练。. 当发生火灾等恶性事故时，迅速转移人员，疏散、隔离火灾现场所有易燃物品，并运送到安全区域，减少物资损失和人员伤亡，同时立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门；如造成人员伤害，立即送医院实施紧急抢救，以保护人员的生命安全；组织业余消防队员利用一切可能的消防器材，全力灭火抢险，抢险灭火人员要戴正压式空气呼吸器，穿防火服，从上风向接近火源。当公安和消防负责人员到达，则由公安消防人员实施应急救援总指挥，公司应急救援指挥部受其指挥开展抢险救援工作。 综上，本项目运营过程中涉及危险物质废润滑油，Q值小于1，风险潜势较低，项目风险事故主要为泄漏、火灾事故，建设单位在做好各项风险防范措施的条件下，并严格按照提出的措施要求进行生产管理，达到安全生产的目的。在落实本报告提出的风险防范措施和应急预案后，建设项目环境风险可防控。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产5000吨新型涂层隔离材料项目. 建设地点; （山东）省; （菏泽市）市; （成武）县; 成武县家具产业园. 地理坐标; 经度; 115°56′22.249″; 纬度; 34°57′33.166″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：废润滑油；分布：危废间. 环境影响用途及危害后果（大气、地表水、地下等）; 本项目风险物质的泄漏和火灾，从而引发对农产品、地表水、大气、土壤及生态系统的污染事故，并对周围的人造成伤害，腐蚀设备，若渗入地下，则对地下水造成污染。. 风险防范措施 要求; 严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计；制定严格的操作规程，定期对设备进行检查、检修；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：; 本项目环境风险潜势为I级，只进行简单分析。在严格落实风险防范措施、制定应急预案并定期演练的前提下，风险在可接受范围内。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备废水一同通过污水管网排入成武县污水处理厂进一步处理。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS、全盐量 |  |  |
| 声环境 | 本项目主要噪声主要为吸料机、自动分料机、密闭式混合机、密闭式过滤机及风机等机械设备噪声，采用隔声降噪、基础减震、安装隔声门窗等措施后，再经距离衰减后，厂界噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目严格遵照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，可有效降低固体废物对土壤的污染影响。重点污染防治区，如液体原料区、危废间、化粪池等，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，如生产区等，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计；制定严格的操作规程，定期对设备进行检查、检修；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理制度 企业制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程， 建立管理台帐。 （2）排污口规范化管理 ①排污口管理 建设单位应在排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 ②环境保护图形标志 在废气排放口、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 ③监测孔和监测平台 根据《山东省固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37-T3535-2019）要求，规范设置采样平台和监测孔。 （3）排污许可申报 ①建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》在产生实际排污行为之前依法申领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。 ②排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。 ③排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。 ④排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业-49合成材料制造265”中“其他合成材料制造2659（除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的）”，应按照相关排污许可要求进行登记管理。 （4）环境管理台账 企业应按照行业排污许可管理要求制度管理管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，在各种污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.016t/a | / | 0.016t/a | +0.016t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.141t/a | / | 0.141t/a | +0.141t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0126t/a | / | 0.0126t/a | +0.0126t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a | / | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.5t/5a | / | 0.5t/5a | +0.5t/5a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①